化学分析方案

EDTA标准滴定溶液的标定［c（EDTA）=0.05mol/L］

1．操作步骤

称取1.5g 于800±50℃高温炉中灼烧至恒重的工作基准试剂ZnO 两份(不得用去皮的方法,否则称量为零分)，分别置于2只100mL的小烧杯中。各用少量水湿润，加20mL（20%）HCl溶解，分别移入两只250mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。

从容量瓶中移取25.00mL溶液于250mL锥形瓶中(不得从容量瓶中直接移取溶液)，加75mL水，用氨水溶液（10%）调节溶液pH至7~8，加10mLNH3-NH4Cl缓冲溶液（pH≈10）及5滴铬黑T指示液（5g/L），用待标定的EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由紫色变为纯蓝色。

每只容量瓶平行测定3次，同时做空白实验。以6次测定结果的平均值表示所标定的EDTA标准滴定溶液的浓度。

EDTA标准滴定溶液的浓度c(EDTA),数值以摩尔每升（mol/L）表示

2.计算EDTA标准滴定溶液的浓度c(EDTA)，单位mol/L。

c(EDTA)=m(ZnO)×25.00250.0×1000[V(EDTA)−V(空白)]×M(ZnO)

式中  m（ZnO）——基准物ZnO质量，g；

V(EDTA)——滴定时消耗EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

V(空白)——空白试验消耗EDTA标准滴定溶液的体积，mL；

M（ZnO）——ZnO的摩尔质量，g/mol [M(ZnO)=81.39]。