| 序号 | 作业项目 | 考核内容 | 配分 | 考核记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 仪器的准备（2分） | 玻璃仪器的洗涤 | 1 | 洗净 | 未洗净，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未洗净 |  |  |  |
|  |  | 检查仪器 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 二 | 溶液的制备（7分） | 吸量管润洗 | 1 | 进行 | 吸量管未润洗或用量明显较多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 容量瓶试漏 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 容量瓶稀释至刻度 | 5 | 准确 | 溶液稀释体积不准确，且未重新配制，扣1分/个，最多扣5分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不准确 |  |  |  |
| 三 | 比色皿的使用（3分） | 比色皿操作 | 1 | 正确 | 手触及比色皿透光面扣0.5分，测定时，溶液过少或过多，扣0.5分(2/3～4/5)。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 比色皿配套性检验 | 1 | 进行 | 未进行，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 测定后，比色皿洗净，控干保存 | 1 | 进行 | 比色皿未清洗或未倒空，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 四 | 仪器的使用(3分) | 参比溶液的正确使用 | 1 | 正确 | 参比溶液选择错误，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 测量数据保存和打印 | 2 | 进行 | 不保存每次扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 五 | 原始数据记录（5分） | 原始记录 | 2 | 完整、规范 | 原始数据不及时记录每次扣0.5分；项目不齐全、空项扣0.5分/项；最多扣2分，更改数值经裁判员认可，擅自转抄、誊写、涂改、拼凑数据取消比赛资格. |  |  |
|  |  |  |  | 欠完整、不规范 |  |  |  |
|  |  | 是否使用法定计量单位 | 1 | 是 | 没有使用法定计量单位，扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 否 |  |  |  |
|  |  | 报告（完整、明确、清晰） | 2 | 规范 | 不规范，扣2分，最多扣2分；无报告、虚假报告者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  |  |  | 不规范 |  |  |  |
| 六 | 文明操作结束工作 （2分） | 关闭电源、填写仪器使用记录 | 1 | 进行 | 未进行，每一项扣0.5分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
|  |  | 台面整理、废物和废液处理 | 1 | 进行 | 未进行，每一项扣0.5分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 未进行 |  |  |  |
| 七 | 重大失误 | 玻璃仪器 | 0 | 损坏 | 每次倒扣2分 |  |  |
|  |  | UV1800光度计 | 0 | 损坏 | 每次倒扣20分并赔偿相关损失 |  |  |
|  |  | 试液重配制 | 0 |  | 试液每重配制一次倒扣3分，开始吸光度测量后不允许重配制溶液。 |  |  |
|  |  | 重新测定 | 0 |  | 由于仪器本身的原因造成数据丢失，重新测定不扣分；其它情况每重新测定一次倒扣3分。 |  |  |
| 八 | 总时间 （0分） | 210分钟完成 | 0 |  | 比赛不延时，到规定时间终止比赛。 |  |  |

注：选手不配制0号容量瓶溶液的，在第十大项定量测定配制标准系列溶液中扣分。

一～八项总得分：_____________   现场裁判签名：姓名_____________,编号__________

裁判长签名：姓名_____________,编号___________

| 序号 | 作业项目 | 考核内容 |  | 配分 | 考核记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九 | 定性测定（8分） | 扫描波长范围选择 |  | 1 | 正确 | 未在规定的范围内扣2分，最多扣2分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 光谱比对方法及结果 |  | 3 | 正确 | 结果不正确扣3分，最多扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 光谱扫描、绘制吸收曲线 |  | 4 | 正确 | 吸收曲线一个不正确扣1分，最多扣4分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
| 十 | 定量测定（34分） | 测量波长的选择 |  | 1 | 正确 | 最大波长选择不正确扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 正确配制标准系列溶液（7个点） |  | 3 | 正确 | 标准系列溶液个数不足7个，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 七个点分布要合理 |  | 3 | 合理 | 不合理，扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不合理 |  |  |  |
|  |  | 标准系列溶液的吸光度 |  | 3 | 正确 | 大部分的吸光度在0.2-0.8之间（≥4个点），否则扣3分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 试液吸光度处于工作曲线范围内 |  | 4 | 正确 | 吸光度超出工作曲线范围，扣4分，不允许重做。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  | 工作曲线线性 |  | 20 | 1档 | 相关系数≥0.999995 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2档 | 0.999995＞相关系数≥0.99999 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 3档 | 0.99999＞相关系数≥0.99995 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 4档 | 0.99995＞相关系数≥0.9999 | 12 |  |
|  |  |  |  |  | 5档 | 0.9999＞相关系数≥0.9995 | 16 |  |
|  |  |  |  |  | 6档 | 相关系数＜0.9995 | 20 |  |
| 序号 | 作业项目 |  | 考核内容 | 配分 | 考核记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| 十一 | 测定结果（34分） |  | 图上标注项目齐全 | 1 | 全 | 每缺1项，扣0.5分，最多扣1分；在图上标注考生相关信息的，取消比赛资格 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不全 |  |  |  |
|  |  |  | 计算公式正确 | 1 | 正确 | 公式不正确扣1分，最多扣1分。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  |  | 计算正确 | 1 | 正确 | 计算不正确扣1分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  |  | 有效数字 | 1 | 正确 | 有效数字保留不正确扣1分，最多扣1分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不正确 |  |  |  |
|  |  |  | 精密度 | 10 | 1档 | A值相差为0.001 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2档 | A值相差=0.002 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3档 | A值相差=0.003 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 4档 | A值相差=0.004 | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 5档 | A值相差=0.005 | 8 |  |
|  |  |  |  |  | 6档 | A值相差>0.005 | 10 |  |
|  |  |  | 准确度 | 20 | 1档 | │RE│≤0.25% | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 2档 | 0.25%＜│RE│≤0.5% | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 3档 | 0.5%＜│RE│≤0.75% | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 4档 | 0.75%＜│RE│≤1% | 15 |  |
|  |  |  |  |  | 5档 | │RE│＞1% | 20 |  |

一～八项总得分：_________九～十一项总得分：_____________ 总分：_____________

阅卷裁判签名：姓名_____________   编号_____________

复核裁判签名：姓名_____________   编号_____________

裁判长签字：___________________   2015年_____月_____日