紫外-可见分光光度法测定未知物

一、仪器

1．紫外可见分光光度计(UV-1810PC)；配1cm石英比色皿2个（比色皿可以自带）；

2．容量瓶：50mL  15个；

3．刻度吸量管：10mL   5支；

4．烧杯：  100mL  5个；

二、试剂

1．标准物质溶液：任选三种标准物质溶液（水杨酸、1,10-菲啰啉、磺基水杨酸、苯甲酸、山梨酸）

2．未知液：三种标准物质溶液中的任何一种。

三、实验操作

1．吸收池配套性检查

石英吸收池在220nm装蒸馏水，以一个吸收池为参比，调节τ为100%，测定其余吸收池的透射比，其偏差应小于0.5%，可配成一套使用，记录其余比色皿的吸光度值。

2．未知物的定性分析

将三种标准贮备溶液和未知液配制成约为一定浓度的溶液。以蒸馏水为参比，于波长200～350nm范围内测定溶液吸光度，并绘制吸收曲线。根据吸收曲线的形状确定未知物，并从曲线上确定最大吸收波长作为定量测定时的测量波长。190～210nm处的波长不能选择为最大吸收波长。

3. 标准曲线绘制

分别准确移取一定体积的标准溶液于50mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。（绘制标准曲线必须是七个点，七个点分布要合理）。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。然后以浓度为横坐标，以相应的吸光度为纵坐标绘制标准曲线。

4．未知物的定量分析

确定未知液的稀释倍数，并配制待测溶液于50mL容量瓶中，以蒸馏水稀释至刻线，摇匀。根据未知液吸收曲线上最大吸收波长，以蒸馏水为参比，测定吸光度。根据待测溶液的吸光度，确定未知样品的浓度。未知样平行测定3次。

四、结果处理

根据未知溶液的稀释倍数，求出未知物的含量。

计算公式：

——原始未知溶液浓度，μg/mL；

——查得的未知溶液浓度，μg/mL；

——未知溶液的稀释倍数。